Caminado Parametrizado del robot Bioloid

El presente documento detalla el procedimiento para el ajuste de parámetros de un caminado parametrizado para el robot Bioloid de Robotis en configuración humanoide tipo ‘A’. Podemos mencionar 3 ventajas del ajuste paulatino de los parámetros de la marcha del robot:

- Familiarización del usuario con el proceso de marcha de un robot humanoide.

- Resultados óptimos en naturalidad y velocidad.

- Re-ajuste del caminado al terreno.

Como desventajas haremos notar las siguientes:

- Proceso laborioso para el ajuste de parámetros

- Tiempo de entrenamiento que lleva a una persona para poder ajustar los parámetros.

Los resultados del caminado se muestran en la sección Resultados.

# Interfaz para el ajuste de los parámetros de la marcha

Basados en los trabajos presentados en [1] () () () se propone un juego de 48 parámetros que serán de utilidad para la realización de una marcha omnidireccional. De estos 48 parámetros, 20 corresponden a las trayectorias de la marcha y 18 corresponden a ajustes que compensan de forma efectiva imperfecciones en el robot real y que pueden además inducir caminados con un estilo asimétrico en los pies del robot real. La pestaña Walking Parametrs del programa Humanoid Interact (), (), permite ajustar de forma directa los 48 parámetros de la marcha.

La Tabla I describe los 20 parámetros principales para el caminado de un robot humanoide ideal. Hemos dividido estos parámetros en cuatro grupos: PASOS, TIEMPOS, CENTRO PELVIS y OSCILACION PELVIS.

Los parámetros de PASOS son importantes porque nos dicen hacia donde caminará nuestro robot y cuantas zancadas dará. Zancada consiste en desplazar un solo pie del robot de un punto inicial a un punto final, mientras que el otro pie sirve como apoyo a pivote. En este artículo se considera un paso como un movimiento que consiste en dos zancadas. En este sentido, de forma general, el número de zancadas N debe ser par,  esto se verá con más detalle en la sección Logica del caminado.

Los parámetros de TIEMPOS son importantes para especificar la velocidad con la que nuestro robot caminará. Son críticos para lograr un caminado balanceado del robot. La primer opción para evitar un caminado fallido en que el robot pierde el balance y cae al suelo debe ser cambiar un parámetro de este grupo.

Los parámetros de CENTRO PELVIS especifican la postura del tronco y de los brazos del robot al inicio del caminado. Cabe mencionar que esta postura es importante ya que el robot pasa por esta configuración a cada paso. Para el balance frontal del caminado es importante la altura de la pelvis y la inclinación hacia adelante (cabeceo) del tronco. En segundo término es posible dar un offset en la posición de avance de la pelvis.  Asimismo, la posición central de los brazos del robot es especificada por medio de tres ángulos.

Los parámetros de OSCILACION PELVIS Y TRONCO son fundamentales para el equilibrio lateral del caminado del robot. Por medio del desplazamiento de la pelvis de izquierda a derecha asi como de la inclinación hacia los lados del tronco es posible encontrar un movimiento natural y estable del robot. El braceo del robot al caminar puede también ser ajustado por medio de estos parámetros.

Estos son los cuatro grupos de parámetros principales para crear un caminado estable para el robot Bioloid. En la sección Interpretación delos Parametros veremos de forma detallada la influencia de cada una de estas cantidades asi como algunos tips para su ajuste.

Desde un punto de vista teórico, estos parámetros son suficientes para estabilizar el caminado del robot. Sin embargo, desde un punto de vista práctico existen dos fenómenos que hay que considerar para obtener resultados óptimos: la asimetría de las piernas del kit de robótica del robot Bioloid y mas importante aún, el backlash de los motores de las piernas. Los parámetros para ajustar estos aspectos, aparecen en la Tabla II.

| No. | Parámetro | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| MARCHA |  |  |
| 1 | Zancadas | N |
| 2 | Longitud Zancada x | ∆XPieLibre |
| 3 | Longitud Zancada y | ∆YPelvis |
| 4 | Levantado del pie | ∆ZPie Libre |
| 5 | Giro | ∆ψPie Libre |
| TIEMPOS |  |  |
| 6 | Duración | T |
| 7 | Pausa de balance | TBalance |
| 8 | Inicio del paso | tInicioPaso |
| 9 | Duración de la zancada | TZancada |

| Tabla I.- Parámetros principales para el caminado del robot Bioloid No. | Parámetro | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| CENTRO PELVIS |  |  |
| 10 | Centro Pelvis x | xPelvis |
| 11 | Centro Pelvis z | zPelvis |
| 12 | Cabeceo Tronco | θTronco |
| 13 | Centro Pelvis y | yPelvis |
| 14 | Cabeceo Hombros | θBrazo |
| 15 | Alabeo Hombros | ϕBrazo |
| 16 | Cabeceo codos | θAntebrazo |
| OSCILACION PELVIS Y TRONCO |  |  |
| 17 | Balanceo Pelvis | ∆yPelvis |
| 18 | Alabeo Tronco | ∆ϕTronco |
| 19 | Cabeceo Tronco | ∆θTronco |
| 20 | Cabeceo Brazos | ∆ψBrazos |

| No. | Parámetro | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| RIGIDEZ PIERNA IZQUIERDA (APOYO) |  |  |
| 29 | Cabeceo Tobillo Apoyo | θApoyo*TobilloIzquierda |
| 30 | Cabeceo Rodilla Apoyo | θApoyo*RodillaIzquierda |
| 31 | Cabeceo Cadera Apoyo | θApoyo*CaderaIzquierda |
| 32 | Alabeo Tobillo Apoyo | ϕApoyo*TobilloIzquierda |
| 33 | Alabeo Cadera Apoyo | ϕApoyo*CaderaIzquierda |
| RIGIDEZ PIERNA IZQUIERDA (LIBRE) |  |  |
| 34 | Cabeceo Tobillo Libre | θApoyo*TobilloIzquierda |
| 35 | Cabeceo Rodilla Libre | θApoyo*RodillaIzquierda |
| 36 | Cabeceo Cadera Libre | θApoyo*CaderaIzquierda |
| 37 | Alabeo Tobillo Libre | ϕApoyo*TobilloIzquierda |
| 38 | Alabeo Cadera Libre | ϕApoyo*CaderaIzquierda |

| No. | Parámetro | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| PIES ALINEADOS |  |  |
| 21 | Guiñada Izquierda | ψ*Pie Izq |
| 22 | Guiñada Derecha | ψ*Pie Der |
| 23 | Offset X Izquierdo | x*Pie Izq |
| 24 | Offset Y Izquierdo | y*Pie Izq |
| 25 | Offset Z Izquierdo | z*Pie Izquierdo |
| 26 | Offset X Derecho | x*Pie Derecho |
| 27 | Offset Y Derecho | y*Pie Derecho |
| 28 | Offset Z Derecho | z*Pie Derecho |

Tabla II.- Parámetros para compensar asimetría de piernas y backlash en el robot real

| No. | Parámetro | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| RIGIDEZ PIERNA DERECHA (APOYO) |  |  |
| 39 | Cabeceo Tobillo Apoyo | θApoyo*TobilloDerecha |
| 40 | Cabeceo Rodilla Apoyo | θApoyo*RodillaDerecha |
| 41 | Cabeceo Cadera Apoyo | θApoyo*CaderaDerecha |
| 42 | Alabeo Tobillo Apoyo | ϕApoyo*TobilloDerecha |
| 43 | Alabeo Cadera Apoyo | ϕApoyo*CaderaDerecha |
| RIGIDEZ PIERNA DERECHA (LIBRE) |  |  |
| 44 | Cabeceo Tobillo Libre | θLibre*TobilloDerecha |
| 45 | Cabeceo Rodilla Libre | θLibre*RodillaDerecha |
| 46 | Cabeceo Cadera Libre | θLibre*CaderaDerecha |
| 47 | Alabeo Tobillo Libre | ϕLibre*TobilloDerecha |
| 48 | Alabeo Cadera Libre | ϕLibre*CaderaDerecha |

La experiencia y la lógica nos hacen notar la importancia del primer paso en el proceso de caminado. Razón por la cual los 48 parámetros pueden ser además modificados para este primer paso. Formalmente esto resulta en 96 parámetros. Solo algunos parámetros deben ser modificado de forma particular para lograr el arranque del caminado del robot.

# Lógica del caminado

El enfoque propuesto para el caminado del robot Bioloid y que ha sido implementado en el programa Humanoid Interact considera que el robot inicia y finaliza un caminado con los Pies Lado a Lado (PLL). La postura del robot en esta estado de la marcha se especifica por medio  de los parámetros .

La Fig. 1 muestra el ciclo propuesto para el caminado

Zancada

Izquierda

Zancada

Derecha

Media Zancada

Izquierda

Pies

Lado a Lado

Pie Izquierdo Atrás

Pie Derecho Atrás

Media Zancada

Derecha

Media Zancada

Derecha

Media Zancada

Izquierda

Fig. 1 Nuestra propuesta para el caminado consiste en tres estados y seis movimientos

Para el caminado  puramente frontal (), N puede ser impar con la restricción que sea mayor que tres. Si N es impar, el caminado iniciara con el pie izquierdo y terminara de igual forma con el pie izquierdo. Para el caso de un caminado con avance hacia los lados o con giro, N está estrictamente limitado a ser un número par. Esto es debido a que estos movimientos están caracterizados por una lógica abrir compas con derecha – cerrar compas con izquierda, o viceversa.

# Trayectorias para el caminado omnidireccional

Una de las características principales del software Humanoid Interact es que sirve para realizar un caminado parametrizado para el robot Bioloid. En esta sección explicaremos en detalle las trayectorias propuestas para la pelvis y los pies del robot. Las trayectorias se planifican en espacio de tareas; que consiste en seis componentes: tres para la posición y tres más para la orientación; las trayectorias corresponden a:

xPelvis=xPelvisyPelviszPelvisϕTroncoθTroncoψTronco     xPieIzquierdo=xPieIzqyPieIzqzPieIzqϕPieIzqθPieIzqψPieIzq      xTobilloDerecho=xPieDeryPieDerzPieDerϕPieDerθPieDerψPieDer

A continuación describiremos las trayectorias de cada una de estas componentes para los seis movimientos descritos en la sección Lógica del caminado.

## Trayectorias constantes para a todo el caminado

Se considera que los pies siempre estarán paralelos al piso, sin inclinación en cabeceo ni en alabeo, es decir:

ϕPieIzq=0         θPieIzq=0         ϕPieDer=0         θPieDer=0

Para el enfoque propuesto la altura de la pelvis es constante, y esta especificada por el parámetro 11, es decir:

zPelvis=zPelvis

Asimismo, el tronco lleva un cabeceo constante, dado por el parámetro 12, es decir:

θTronco=θTronco

Los restantes doce parámetros son variables cuyas trayectorias se describen a continuación.

## Inicio Derecha e Inicio Izquierda

Para el inicio del caminado se considera que ambos pies están lado a lado. El marco de referencia para este primer paso se coloca al centro de ambos pies. Es con respecto a este marco que se especifican las posiciones y orientaciones de la pelvis y de los pies. Aunque a cada zancada se re-define un marco para el movimiento de los elementos del robot, este primer marco es la referencia de todo el caminado.

La duración de la primer zancada, correspondiente al movimiento de Inicio Izquierda se toma del parámetro 6, Duración T (correspondiente al Primer Paso), por lo tanto la variable instantánea t cumple la condición:

0<t≤T

Durante este lapso de tiempo uno de los pies esta fijo ya que sirve de apoyo por lo que se tiene que:

xPieFijot=0;     yPieFijot=-εL2;     zPieFijot=0;    ψPieFijot=0

Donde L2=3.85 es la distancia del centro del los pies al pie derecho o izquierdo.

El pie libre inicia su desplazamiento en el instante especificado por medio del parámetro 8, y tiene la duración especificada por medio del parámetro 9. En este intervalo de tiempo este pie debe alcanzar su posición final, la cual depende de la longitud del paso en x (Parámetro 2) y en y(Parámetro 3), dadas por:

LXPieLibre=∆XPieLibre2;               LYPieLibre=∆YPieLibre

En avance frontal (x) se da medio paso mientras que en movimiento lateral se da un paso entero. Las trayectorias puede ser expresada por medio de

xPieLibre=0Cicloidal_1(LXPieLibre,TZancada,t)LXPieLibre         ififif     0 < t<tInicioPaso tInicioPaso< t<tInicioPaso+TZancadatInicioPaso+TZancada< t<T

con

Cicloidal_1A,T,t=AtT-12πsin2πtT

La grafica de esta función se presenta en el Apéndice 1. La idea de emplear estas funciones es que la velocidad y aceleración del movimiento sean cero al inicio y final del periodo especificado. La trayectoria en x y en  y  tienen la misma forma, con los mismos periodos, por lo que se usa la formula mostrada en Ec. ()La única diferencia es la amplitud del movimiento en este sentido la cual es LYPieLibre.

----

En lo que respecta a la altura del pie, el movimiento se realiza durante el mismo periodo de tiempo, pero, ya que el pie debe subir y bajar en este periodo, se utiliza una cicloidal particular:

zPieIzq=0Cicloidal_2(LYPieIzq,TZancada,t)-L2LYPieIzq-L2         ififif     0 < t<tInicioPaso tInicioPaso< t<tInicioPaso+TZancadatInicioPaso+TZancada< t<T

Donde

Cicloidal_2A,T,t=AsinπtT-12sin2πtT

La guiñada del pie es de la misma forma que la trayectoria en x con los mismos periodos y función Cicloidal_1. La diferencia es que es en grados (°), no en cm y la amplitud es LψPieIzq, la cual se especifica por medio del parámetro 5:

LψPieIzq=∆ψPie Libre

En lo que respecta a la pelvis, el desplazamiento en x esta dado por

xPelvis=Cicloidal_3LXPelvis,T,t;      con     Cicloidal_3A,T,t=AtT-1πsinπtT

Esta curva se muestra en el Apéndice. Durante el periodo solo alcanza la mitad de la amplitud con respecto a la curva Cicloidal_1.  La amplitud es

LXPelvis=LXPieLibre2

para que la pelvis avance solo la mitad del avance del pie derecho.  La curva Cicloidal_3 inicia suavemente pero en el punto final tiene una pendiente de

Velocidad de Marcha=2LXPelvisT=∆XPieLibre2T

Esto significa que la velocidad de crucero de la pelvis se alcanza durante la primer zancada y está dada por la mitad del avance frontal (Longitud de paso) dividida entre la duración de un paso. Para zancadas de 10 cm en un seg. la velocidad de crucero de la pelvis es de 5 cm / seg.

El desplazamiento en y de la pelvis esta dado por

yPelvis=-εCicloidal_1(LYPelvis,t1,t)-εLYPelvis-εLYPelvis+Cicloidal_3(A,t1,t)         ififif     0 < t<t1 t1< t<t1+TBalancet1+TBalance< t<T

Donde

t1=T-TBalance2 ;      LYPelvis=∆yPelvis;   A=εLYPelvis+εLYPelvisLateral y   LYPelvisLateral=∆YPelvis2

Las gráficas de la trayectoria de la pelvis para T=1, TBalance=0.2 y LYPelvis=1. En primer lugar se considera un caminado rectilíneo (εLYPelvisLateral=0) y en segundo lugar un caminado diagonal con LYPelvisLateral=0.5

t1

TBalance

LYPelvisLateral

Fig. x Trayectorias de la pelvis para el movimiento inicio derecha

La pelvis se desplaza en un tiempo t1 a la izquierda y permanece en este sitio durante TBalance, para regresar al centro en un tiempo t1 si el caminado no es rectilíneo la pelvis se situa a la mitad del desplazamiento lateral del pie.

El parámetro ε=-1 para este movimiento y sirva para aplicar las mismas trayectorias al movimiento inicio izquierda, en cuyo caso tomara el valor ε=1.

Finalmente, la trayectoria correspondiente al alabeo del tronco está dada por:

ϕTronco=εCicloidal_1(∆ψPie Libre,t1,t)ε∆ψPie Libreε∆ψPie Libre-Cicloidal_3(ε∆ψPie Libre,t1,t)         ififif     0 < t<t1 t1< t<t1+TBalancet1+TBalance< t<T

La trayectoria resultante es similar a la que se muestra en la Fig. x a).

## Zancada Derecha y Zancada Izquierda

Una vez que se ha dado la primer zancada, la cual dura T seg (Primer paso), el robot tiene un pie detrás del otro, dependiendo si el movimiento de inicio, fue Inicio Derecha o Inicio Izquierda nos encontremos en el estado Pie Izquierdo atrás o Pie Derecho Atrás (Ver Fig. X) respectivamente. El siguiente movimiento es el de Zancada Derecha o Zancada Izquierda, cuyas trayectorias en espacio de trabajo se presentan a continuación.

Para este movimiento el pie fijo tiene la siguiente configuración con respecto a un marco local redefinido para estar entre los dos pies.

xPieFijot=∆XPieLibre4;     yPieFijot=L2;     zPieFijot=0;    ψPieFijot=0

Obviamente, el pie fijo esta adelante del marco ya que el movimiento consiste en desplazar el pie libre de atrás del marco de referencia hacia adelante de dicho marco.

xPelvis=xPelvisyPelviszPelvisϕTroncoθTroncoψTronco     xPieIzquierdo=xPieIzqyPieIzqzPieIzqϕPieIzqθPieIzqψPieIzq      xTobilloDerecho=xPieDeryPieDerzPieDerϕPieDerθPieDerψPieDer

# Firmware Walk_510 para ajuste de parámetros

Con el fin de ajustar los parámetros y realizar el caminado del robot humanoide Bioloid se desarrolló un firmware (Walk_510) que, después de ser compilado, es cargado en el microcontrolador ATMEL 256 por medio del programa TERMINAL  de Robots. Este microcontrolador es la base de la unidad de control CM-510 con que cuenta el robot Bioloid.

Con el fin de ajustar los parámetros del caminado, se diseñó un protocolo de comunicaciónón entre  Humanoid Interact y el firmware Walk_510.  sirve básicamente para enviar los parámetros del caminado

Una vez corriendo en el microcontrolador, el firmware reconoce un caracter enviado por la interfaz Humanoid Interact. Los 18 comandos asociados a caracteres y sus acciones correspondientes se muestran en la tabla II.

Tabla II.- Comandos reconocidos por Walk_510

| Código | Acción | Código | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘D’ | Modifica parámetros | ‘n’ | Envía parámetros OSCILACION PELVIS Y TRONCO |
| ‘I’ | Modifica parámetro… | ‘p’ |  |
| ‘z’ | Envía parámetros MARCHA | ‘m’ |  |
| ‘y’ | Envía parámetros MARCHA (Primer paso) | ‘r’ |  |
| ‘e’ | Envía parámetros TIEMPOS | ‘q’ |  |
| ‘d’ | Envía parámetros TIEMPOS (Primer paso) | ‘s’ |  |
| ‘c’ | Envía parámetros CENTRO PELVIS | ‘t’ |  |
| ‘b’ | Envía parámetros CENTRO PELVIS (Primer paso) | ‘g’ |  |
| ‘o’ | Envía parámetros OSCILACION PELVIS Y TRONCO | ‘l’ |  |

∆ZPie Libre

∆XPelvis

Fig. 1 En la segunda zancada, el pie derecho del robot avanza de 0 a 11 cm.

# Apéndice I: Trayectorias cicloidales

En este apéndice se describen las trayectorias cicloidales utilizadas en la especificación de nuestro caminado.

## Cicloidal 1

Se considera la siguiente función:

Cicloidal_1A,T,t=AtT-12πsin2πtT

Para una amplitud A=1 y una duración o periodo T=1 su grafica se muestra en la Fig. x.

Fig. x

Podemos notar que la curva empieza y finaliza suavemente; es fácil observar que la velocidad y aceleración son cero para t=0 y t=T.

## Cicloidal 2

Se considera la siguiente función:

Cicloidal_2A,T,t=AsinπtT-12sin2πtT

Para una amplitud A=1 y una duración o periodo T=1 su grafica se muestra en la Fig. x.

Fig. x

Al igual que la Cicloidal_1 la curva empieza y finaliza suavemente; en este caso se trata de una función que inicia y termina en cero con un pico máximo de A en t=T/2.

## Cicloidal 3

La trayectoria cicloidal de inicio está dada por la siguiente función:

Cicloidal_3A,T,t=AtT-1πsinπtT

Para una amplitud A=1 y una duración o periodo T=1 su grafica se muestra en la Fig. x.

Fig. x

Podemos notar que la curva empieza suavemente, con velocidad y aceleración cero, para alcanzar una amplitud máxima de A cuando t=T. La velocidad final es 2AT.

## Cicloidal 4

La trayectoria cicloidal de inicio está dada por la siguiente función:

Cicloidal4A,T,t=AtT+1πsinπtT

Para una amplitud A=1 y una duración o periodo T=1 su grafica se muestra en la Fig. x.

Fig. x

Podemos notar que la curva empieza suavemente, con velocidad y aceleración cero, para alcanzar una amplitud máxima de A cuando t=T. La velocidad final es 2AT.

## Cicloidal 5

La trayectoria cicloidal de inicio está dada por la siguiente función:

Cicloidal5A,T,t=A-AtT+1πsinπtT

Para una amplitud A=1 y una duración o periodo T=1 su grafica se muestra en la Fig. x.

Fig. x

Podemos notar que la curva empieza suavemente, con velocidad y aceleración cero, para alcanzar una amplitud máxima de A cuando t=T. La velocidad final es 2AT.

# Ejemplo del caminado Diagonal hacia la izquierda

Para comprender la idea principal del algoritmo propuesto del caminado se propone un ejemplo para un caminado hacia la adelante y hacia la izquierda; los valores de los parámetros mas importantes a considerar son:

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Zancadas | N | 6 |
| Longitud Zancada x | ∆XPieLibre | 10 |
| Longitud Zancada y | ∆YPelvis | 4 |
| Duración | T | 800 |

Estos parámetros indican que se darán 6 zancadas en total, que una zancada normal tendrá una longitud de 10 cm hacia adelante y 4 cm hacia la izquierda y que la duración de todas las zancadas es de 800 ms. De acuerdo a la Fig. ¿? se inicia el ciclo de caminado con media zancada izquierda, para luego continuar con 4 zancadas: derecha – izquierda – derecha – izquierda y finalizar con una media zancada izquierda.

A

B

C

B

A

C

A

B

C

B

A

C

A

B

C

T=800

T=0

T=1600

T=2400

T=3200

A

B

C

T=4000

A

B

C

T=4800

Fig.¿? Dibujo esquemático del caminado diagonal del robot.

La tabla ¿? Muestra las coordenadas de los puntos A (pelvis), B (pie izquierdo) y C (pie derecho) correspondientes a cada una de las fases del caminado (ver Fig. ¿?).

Tabla ¿?.- Coordenadas de los pies y pelvis

| Punto | Coord. X | Coord. Y | t (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelvis (A) | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5 | 2 | 800 |
|  | 7.5 | 4 | 1600 |
|  | 12.5 | 6 | 2400 |
|  | 17.5 | 8 | 3200 |
|  | 22.5 | 10 | 4000 |
|  | 25 | 12 | 4800 |
| Pie Izquierdo (B) | 0 | 0+3.85 | 0 |
|  | 5 | 4+3.85 | 800 |
|  | 5 | 4+3.85 | 1600 |
|  | 15 | 8+3.85 | 2400 |
|  | 15 | 8+3.85 | 3200 |
|  | 25 | 12+3.85 | 4000 |
|  | 25 | 12+3.85 | 4800 |
| Pie Derecho (C) | 0 | 0-3.85 | 0 |
|  | 2.5 | 0-3.85 | 800 |
|  | 7.5 | 4-3.85 | 1600 |
|  | 12.5 | 4-3.85 | 2400 |
|  | 17.5 | 8-3.85 | 3200 |
|  | 22.5 | 8-3.85 | 4000 |
|  | 25 | 12-3.85 | 4800 |

La pelvis (A) se mueve hacia adelante 2.5 cm en la primer media zancada (∆XPieLibre/4) mientras que en las siguientes 4 zancadas avanza 5 cm (∆XPieLibre/2) para finalmente avanzar nuevamente solo 2.5 cm en la media zancada final. El movimiento lateral de la pelvis es consiste en desplazarse 2 cm (∆XPieLibre/2) hacia la izquierda en cada zancadas.

[1]	V. Nunez, N. Nadjar-Gauthier, and P. Blazevic, “Inertial force position control for jumping of humanoid robots,” in Proceedings of the 2006 IEEE Int. Symposium on Robotics and Automation, 2006.